实验二十　三相交流电路电压、电流的测量

- 一、实验目的

1. 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法， 验证这两种接法下线、相电压及线、相电流之间的关系。

2. 充分理解三相四线供电系统中中线的作用。

- 二、原理说明

1. 三相负载可接成星形（又称“Ｙ”接）或三角形(又称"△"接)。当三相对称负载作Y形联接时，线电压UL是相电压Up的3倍。线电流IL等于相电流Ip，即

UL＝3UP，　　IL＝Ip

在这种情况下，流过中线的电流I0＝0， 所以可以省去中线。

当对称三相负载作△形联接时，有IL＝3Ip，　　UL＝Up。

2. 不对称三相负载作Y联接时,必须采用三相四线制接法，即Yo接法。而且中线必须牢固联接，以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变。

倘若中线断开，会导致三相负载电压的不对称，致使负载轻的那一相的相电压过高，使负载遭受损坏；负载重的一相相电压又过低，使负载不能正常工作。尤其是对于三相照明负载，无条件地一律采用Y0接法。

3. 当不对称负载作△接时，IL≠3Ip，但只要电源的线电压UL对称，加在三相负载上的电压仍是对称的，对各相负载工作没有影响。

- 三、实验设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压表 | 0～500V | 1 | D33 |
| 2 | 交流电流表 | 0～5A | 1 | D32 |
| 3 | 万用表 |  | 1 | 自备 |
| 4 | 三相自耦调压器 |  | 1 | DG01 |
| 5 | 三相灯组负载 | 220V，15W白炽灯 | 9 | DG08 |
| 6 | 电门插座 |  | 3 | DG09 |

四、实验内容

- 1. 三相负载星形联接（三相四线制供电）

按图28-1线路组接实验电路。即三相灯组负载经三相自耦调压器接通三相对称电源。将三相调压器的旋柄置于输出为0V的位置（即逆时针旋到底）。经指导教师检查合格后，方可开启实验台电源，然后调节调压器的输出，使输出的三相线电压为220V，并按下述内容完成各项实验，分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、相电流、中线电流、电源与负载中点间的电压。将所测得的数据记入表20-1中，并观察各相灯组亮暗的变化程度，特别要注意观察中线的作用。

图20-1

表20-1

| 测量数据 实验内容 （负载情况） | 开灯盏数 |  |  | 线电流（A） |  |  | 线电压（V） |  |  | 相电压（V） |  |  | 中线电流I0 (A) | 中点电压UN0 (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A 相 | B 相 | C 相 | IA | IB | IC | UAB | UBC | UCA | UA0 | UB0 | UC0 |  |  |
| Y0接平衡负载 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y接平衡负载 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y0接不平衡负载 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y接不平衡负载 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y0接B相断开 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y接B相断开 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y接B相短路 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. 负载三角形联接（三相三线制供电）

按图20-2改接线路，经指导教师检查合格后接通三相电源，并调节调压器，使其输出线电压为220V，并按表20-2的内容进行测试。

图20-2

表20-2

| 测量数据 负载情况 | 开 灯 盏 数 |  |  | 线电压=相电压（V） |  |  | 线电流（A） |  |  | 相电流（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-B相 | B-C相 | C-A相 | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | IAB | IBC | ICA |
| 三相平衡 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三相不平衡 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、实验注意事项

1. 本实验采用三相交流市电，线电压为380V， 应穿绝缘鞋进实验室。实验时要注意人身安全，不可触及导电部件，防止意外事故发生。

2. 每次接线完毕，同组同学应自查一遍， 然后由指导教师检查后，方可接通电源，必须严格遵守先断电、再接线、后通电；先断电、后拆线的实验操作原则。

3. 星形负载作短路实验时，必须首先断开中线，以免发生短路事故。

4．为避免烧坏灯泡，DG08实验挂箱内设有过压保护装置。当任一相电压＞245~250V时，即声光报警并跳闸。因此，在做Y接不平衡负载或缺相实验时，所加线电压应以最高相电压＜240V为宜。

六、预习思考题

1. 三相负载根据什么条件作星形或三角形连接？

2. 复习三相交流电路有关内容， 试分析三相星形联接不对称负载在无中线情况下，当某相负载开路或短路时会出现什么情况？如果接上中线，情况又如何？

3. 本次实验中为什么要通过三相调压器将 380V 的市电线电压降为220V的线电压使用？

七、实验报告

1. 用实验测得的数据验证对称三相电路中的3关系。

2. 用实验数据和观察到的现象， 总结三相四线供电系统中中线的作用。

3. 不对称三角形联接的负载，能否正常工作？ 实验是否能证明这一点？

4. 根据不对称负载三角形联接时的相电流值作相量图， 并求出线电流值，然后与实验测得的线电流作比较，分析之。

5. 心得体会及其他。