实验三　电位、电压的测定电路电位图的绘制

- 一、实验目的

1.验证电路中电位的相对性、电压的绝对性

2. 掌握电路电位图的绘制方法

- 二、原理说明

在一个闭合电路中，各点电位的高低视所选的电位参考点的不同而变，但任意两点间的电位差（即电压）则是绝对的，它不因参考点的变动而改变。

电位图是一种平面坐标一、四两象限内的折线图。其纵坐标为电位值，横坐标为各被测点。要制作某一电路的电位图，先以一定的顺序对电路中各被测点编号。以图3-1的电路为例，如图中的A～F, 并在坐标横轴上按顺序、均匀间隔标上A、B、C、D、E、F、A。再根据测得的各点电位值，在各点所在的垂直线上描点。用直线依次连接相邻两个电位点，即得该电路的电位图。

在电位图中，任意两个被测点的纵坐标值之差即为该两点之间的电压值。

在电路中电位参考点可任意选定。对于不同的参考点，所绘出的电位图形是不同的，但其各点电位变化的规律却是一样的。

- 三、实验设备

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流可调稳压电源 | 0~30V | 二路 | DG04 |
| 2 | 万 用 表 |  | 1 | 自备 |
| 3 | 直流数字电压表 | 0~200V | 1 | D31 |
| 4 | 电位、电压测定实验电路板 |  | 1 | DG05 |

四、实验内容

利用DG05实验挂箱上的“基尔霍夫定律/叠加原理”线路，按图5-1接线。

图5-1

1. 分别将两路直流稳压电源接入电路，令 U1＝6V，U2＝12V。（先调准输出电压值，再接入实验线路中。）

2. 以图3-1中的A点作为电位的参考点，分别测量B、C、D、E、F各点的电位值φ及相邻两点之间的电压值UAB、UBC、UCD、UDE、UEF及UFA，数据列于表中。

3. 以D点作为参考点，重复实验内容2的测量，测得数据列于表中。

| 电 位 参考点 | φ与U | φA | φB | φC | φD | φE | φF | UAB | UCD | UDE | UFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 计算值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 计算值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、实验注意事项

1.本实验线路板系多个实验通用，本次实验中不使用电流插头。DG05上的K3应拨向330Ω侧，三个故障按键均不得按下。

2. 测量电位时，用指针式万用表的直流电压档或用数字直流电压表测量时，用负表棒（黑色）接参考电位点，用正表棒（红色）接被测各点。若指针正向偏转或数显表显示正值，则表明该点电位为正（即高于参考点电位）；若指针反向偏转或数显表显示负值，此时应调换万用表的表棒，然后读出数值，此时在电位值之前应加一负号（表明该点电位低于参考点电位）。数显表也可不调换表棒，直接读出负值。

- 六、思考题

若以F点为参考电位点，实验测得各点的电位值；现令E点作为参考电位点，试问此时各点的电位值应有何变化？

- 七、实验报告

1．根据实验数据，绘制两个电位图形，并对照观察各对应两点间的电压情况。两个电位图的参考点不同，但各点的相对顺序应一致，以便对照。

2. 完成数据表格中的计算，对误差作必要的分析。

3. 总结电位相对性和电压绝对性的结论。

4. 心得体会及其他。