第二章 基本放大电路

2.1判断题

1、放大电路的电压放大倍数和电流放大倍数一定都大于1（ ）

2、由于放大的是变化值，所以输入直流信号时，任何放大电路的输出都没有变化（ ）

3、放大倍数也可以定义为输出量瞬时值和输入量的瞬时值之比（ ）

4、在直流通路中，只考虑

（1）直流输入信号的作用（ ）

（2）直流电源的作用（ ）

5、电路中交流成分是由交流信号所提供的（ ）

2.2填空或选择填空

1、一个处于放大状态的电路，当输入电压是10mv时，输出电压为7v；输入电压为15mv时，输出电压为6.5v，电压放大倍数为

2、阻容耦合放大电路能放大       ，（直流信号；交流信号；交直流信号）

3、因阻容耦合电路       ，（各级Q点相互独立；Q点互相影响；各级Au互相影响）所以这类电路      （输出级工作点稳定性只受到本级的影响；不能放大直流信号；放大倍数不稳定）

4、用示波器观察NPN管共射单级放大器输出电压得到题图2.1所示三种削波失真的波形，请分别写出失真的波形，请分别写出失真的类型，其中图（a）为       ，图（b）为

，图（c）为

uo                             uo                              uo

ωt                        ωt                       ωt

(a)                       (b)                         (c)

题图2.1

5、题图2.2所示是一个共射单级放大器的输出电压波形，假定晶体管是NPN型，则该信号的削波属于        失真，偏流电阻Rb应调    可以消除失真。

uo

ωt

题图2.2

6、在基本放大器中，如果NPN管的管压降UCE增大，则与此相应的（       ）（输入电压ui↓；集电极电流ic↓；基极电流iB↓；输出电压uo↓）

７、对于共射、共集、共基三种基本组态放大电路，若希望电压放大倍数大，可选用（　　）组态；若希望带负载能力强，应选用（　　）组态。

８、在分压是工作点稳定电路中，若在集电极回路中串一只直流电流表，在静态时，电流表读数为Ic，则下面三种情况下电流表的Ic与IcQ的关系为

（１）输出没有失真时Ic　　IcQ；（２）输出产生饱和失真时，Ic　　IcQ；（３）输出产生截止失真时，Ic　　IcQ

９、在共射基本放大电路中，设输入信号ui为正弦波，若输出波形的负午波被削平时，则这是　　　失真，可以通过　　　　　　来消除这种失真；若输出电压出现Ｅ、负半固被削平的双向失真时，可采用　　　　　　　　来消除这种失真。

１０、双极型三级管从结构上看可以分成　　　和　　　两种类型，它们工作时有　　和

两种截流子参与导电。场效应管从结构看可分为　　　　　和　　　　两大类型，它们的导电过程仅仅取决于　　　截流子的流动。

１１、场效应管属于　　　控制型器件，而晶体三极管则认为是　　　控制型器件。

１２、晶体三极管用来放大时，应使发射结处于　　　偏置，集电结处于　　　偏置。

１３、三级管的穿透电流ICEO是集一基反向饱和电流ICBO的　　　倍。在选用管子时，一般希望ICEO尽量　　　。

１４、温度升高时，三级管的共射输出特性曲线将　　　　，输出特性曲线将　　　，而且输出特性曲线之间的间隔将　　　　。

２.３选择题

１、在单级放大电路中，若输入电压为正弦波形，用示波器观察uo和ui的波形，当放大电路为共射电路时，则uo和ui的相位（　）；当为共集电路时，则uo和ui的相位（　）；当为共基电路时，uo和ui的相位（　）

Ａ同相　　　　Ｂ反相　　　　Ｃ相差９０°　　　　Ｄ不定

２、既能放大电压，也能放大电流的是（　）组态放大电路；可以放大电压，但不能放大电流的是（　）组态放大电路；只能放大电流，但不能放大电压的是（　）组态放大电路

Ａ共射　　　　Ｂ共集　　　　Ｃ共基　　　　Ｄ不定

３、图解法较适合于解决的问题是（　）

Ａ输入输出均为小信号时电路的交流性能

Ｂ输入正弦波信号时输出波形

Ｃ输出为小信号时的副值与波形

Ｄ静态工作点的设置情况

４、电路的静态是指（　）

Ａ输入交流信号幅值不变时的电路状态

Ｂ输入交流信号频率不变时的电路状态

Ｃ输入交流信号且幅值为０时的电路状态

Ｄ输入端开路时的状态

５、分析放大电路时常常采用交直流分开分析的方法，这是因为（　）

Ａ晶体管是非线性器件

Ｂ电路中存在电容

Ｃ电路中有直流电容

Ｄ电路中既有交流量又有直流量

2.4简答题

１、三极管基本放大电路由哪些主要部分组成？各元件有什么作用？

２、三极管放大电路的基本组成方式有哪些？各自有什么特点？

３、放大电路的失真有哪几种？各自有什么特点？

４、晶体管具有放大作用的内部条件和外部条件是什么？

2.5放大电路如题图２.３所示，晶体管的UBE=0.7V，β=40。试求：

（1）静态工作点

（2）如果管子坏了，换上一只β=80的晶体管，则电路能否达到改善放大性能的目的？为什么？

题图２．３

2.6放大电路如题图２.４所示，晶体管的UBE=0.7V，β=50。试求：

（1）计算静态工作点

（2）计算Au、Ri和Ro

（3）ui的有效值为多大时输出电压将出现失真？首先出现什么失真？

题图２．４

2.7如题图２．５（a）所示的放大电路中，已知UCC=12V，Rb=240k，Rc=3k，β=40。

（1）计算静态工作点

（2）三极管的输出特性曲线如图２．５（b）所示，用图解法确定电路的静态值。

题图２．５（ａ）　　　　　　　　　　　　题图２．５（ｂ）

2.8在上题中，若改变Rb，使UCE=3V，则RB应为多大？若改变RB，使IC=1.5mA，则RB又为多大？并分别求出两种情况下电路的静态工作点。

2.9在如图２.５（a）所示的电路中，已知UCC=10V，三极管的β=40。若要使UCE=5V，IC=2mA，试确定RC、RB的值。

2.10在如图２．６所示的放大电路中，已知UCC=12V，Rb1=60k，Rb2=20k，Rc=3k，Re=3k，RL=3k，β=50，UBE=0.7V

（1）求静态工作点

（2）画出微变等效电路

（3）求电压放大倍数Au、输入电阻Ri、输出电阻Ro

题图２．６

2.11在如图２．７所示的放大电路中，已知UCC=12V，Rb1=120k，Rb2=40k，Rc=3k，Re1=200Ω，Re2=1.8k，RL=3k，β=100，UBE=0.7V

（1）求静态工作点

（2）画出微变等效电路

（3）求电压放大倍数Au、输入电阻Ri、输出电阻Ro

题图２．７